## Zweck

- Akkuzustand überwachen (Busspannung, Strom, Verbrauch)

- Restlaufzeit grob schätzen (über gemittelten Strom)

- Akkuslots prüfen (Temperatur, Plug in/out, Maschinen-ID)

- Alles nur auf Befehl starten und per Akku-Check abrufen

## Eingänge

### Messwerte

- Gesamtstrom I(t)vom ACS758-200B (A)

- Busspannung U_bus(t)vom Robotino (V)

- Pro Akkuslot:

  - plug_i (0/1) – Akku steckt?

  - temp_i (°C oder Rohwert) – Akkutemperatur

  - id_i (int/Rohwert) – Maschinen-ID

### Parameter (fix / Konfiguration)

- Ah_pack = Kapazität pro Akku (Ah) (alle gleich)

- sample_rate_hz (z. B. 5–10 Hz)

- avg_window_s (z. B. 60 s)

- U0_measure_time_s (z. B. 3 s)

## Ausgänge

### Laufende Statuswerte

- n_packs (Anzahl aktiver Akkus, aus Plug in/out)

- I_last (letzter Stromwert)

- I_avg (Durchschnitt über Zeitfenster)

- Ah_used (verbrauchte Ah seit Start)

- Ah_total = n_packs * Ah_pack

- Ah_rest = Ah_total - Ah_used

- t_rest (Restlaufzeit in h:min)

### Check-Report

- Alles oben + Slotdetails + Zeitstempel der letzten Messung

## Befehle (User Interface)

### 1) /Akku monitorer

Startet Monitoring.

Was passiert:

- Slots scannen → n_packs bestimmen (aus Plug in/out)

- Ah_total berechnen

- U0 setzen:

  - Hinweis im Ablauf: U0 nur bei ruhigen Motorbewegungen

  - Mittelwert über z. B. 3 s

- Zähler/Buffer zurücksetzen (Ah_used=0, Strompuffer leeren)

- Monitoring-Loop starten

### 2) /Akku check

Gibt einen Snapshot aus:

- n_packs

- U_bus aktuell + U0 (falls vorhanden)

- I_last + Zeitstempel „letzte Messung“

- I_avg (aktueller Durchschnitt)

- Ah_used / Ah_total

- t_rest

- pro Slot: plug/temp/id

### 3) /Akku stop

Stoppt Monitoring und geht zurück zu Idle.

## Programmzustände

### State A: Idle

- wartet auf /Akku monitorer

### State B: Init

- Akkus erkennen

- U0 aufnehmen (ruhig)

- Variablen initialisieren

### State C: Monitoring

Loop in festem Intervall:

- Strom messen

- I_last = read_ACS758()

- Verbrauch integrieren (Coulomb Counting)

Ahused+=Ilast⋅Δt3600

- Durchschnittsstrom aktualisieren

- Puffer mit letzten avg_window_s Sekunden

- I_avg = mean(buffer)

- Restlaufzeit

trest=Ahtotal-AhusedIavg

(Edgecase: wenn I_avg sehr klein → Restlaufzeit als „sehr groß / nicht sinnvoll“)

- Letzte Messung speichern

- Timestamp aktualisieren

- optional Logging

## Wichtige Hinweise im Programmtext

- U0 nur bei ruhigen Motorbewegungen verwenden, weil Spannung unter Last stark abweicht.

- Robotino liefert Busspannung, keine Einzelakku-Spannungen.

- ACS758 misst Gesamtstrom nach dem Akku-Bus (nicht interne Ausgleichsströme zwischen Akkus).